Minimalno-maksimalni tehnički uvjeti

Stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg parni sa samopodmazivanjem ležaja

| Tehnički uvjeti | Zahtjevano | Ponuđeno |
| --- | --- | --- |
| Kom | 1 |  |
| Proizvođač | - |  |
| Naziv i tip stroja | - |  |
| Kapacitet punjenja 1:10 (kg), | 35-40 |  |
| Volumen bubnja (lit) | min. 350 |  |
| Promjer bubnja (mm) | 900-1000 |  |
| Medij za zagrijavanje vode – para | da |  |
| Brzina centrifuge (o/min) | min. 900 |  |
| G faktor | min. 400 |  |
| Objedinjeno pranje i centrifugiranje | da |  |
| Unutrašnji, vanjski bubanj i kućište stroja u izvedbi od nehrđajućeg čelika | da |  |
| Mikroprocesorsko upravljanje (tekst na hrvatskom jeziku) | da |  |
| Izvedena priprema za tekuće deterdžente (proširena relejna karta i na vanjskom bubnju izveden priključak) | da |  |
| Automatsko podmazivanje ležaja | da |  |
| Jamstvo na ležaje bubnja (mjeseci) | min. 120 |  |
| Amortizacija vibracija kontrolirana automatski pomoću sustava amortizera (nije potrebno sidrenje stroja) | da |  |
| Samopodmazivanje ležaja ili jednakovrijedno | da |  |
| Ekološka faza cool down (ohlađivanje vode prije ispuštanja u kanalizacioni sustav) | da |  |
| Priključni napon | 400V/3N AC/50Hz |  |
| Dimenzije stroja (mm) | (šxdxv) 1100-1200x1200-1300x1600-1700 |  |
| Masa stroja (kg) | 900-1000 |  |
| Jamstvo na stroj (mjeseci) | min. 24 |  |

Ponuditelj:

MP   	               _______________________

U________________,  dana_________2026.g.